| Factores |  | Explicación | Aclaración |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Seguridad | El campamento debe estar situado al menos a 50 km de cualquier frente de combate, frontera (en caso de conflicto), zona minada y otras zonas de riesgo. La proximidad respecto a la comunidad de acogida y las fuerzas de seguridad dependerá del tipo de relación que se tenga con ellos y del contexto. | Presencia de policías patrullando el lugar = seguridad o inseguridad, según el contexto |
|  | Acceso | Se debe garantizar un acceso fácil en cualquier momento del año. De lo contrario, deberá haber capacidad para mejorar los accesos. | Carretera de acceso al lugar = acceso físico |
|  | Repercusión y riesgos sobre el medio ambiente | Los campamentos no deberían situarse en la cercanía de ecosistemas frágiles. Es necesario tener en cuenta que los residentes querrán tener acceso a medios de subsistencia y que recogerán madera o crearán áreas destinadas a la agricultura. Si el espacio es escaso, es necesario plantearse si los espacios abiertos no podrían ser usados. ¿Está minado, expuesto a riesgos naturales, etc.? La instalación de un centro de desplazamiento generará vastas cantidades de residuos sólidos y líquidos. Esta cuestión tiene que ser tenida en cuenta para evitar la contaminación, sobre todo de la cuenca hidrográfica, y para evitar focos portadores de enfermedades. | Mujeres talando árboles para conseguir leña = riesgo de deforestación, incendios e impacto ambiental |
|  | Riesgos ambientales | Se deben evitar los emplazamientos en áreas con riesgo de inundaciones, vientos fuertes, nevadas y otros riesgos ambientales. | Áreas propensas a las inundaciones = riesgos ambientales y transmisión de enfermedades |
| Condiciones | Tamaño | La población del campamento no debe ser superior a las 20 000 personas. El crecimiento medio anual del campamento es del 3 % al 4 %. En términos de tamaño, se pueden aplicar dos enfoques: - Superficie total del campamento/ población: De acuerdo con las normas Esfera, el espacio mínimo requerido por persona es de 45 m2 incluyendo el tamaño general del campamento (carreteras, áreas de servicio, etc.). De acuerdo con las normas para emergencias del ACNUR, el mínimo sería 30 m2 por persona, incluyendo espacios públicos. - Tamaño por persona: El espacio destinado a la vivienda en refugios de acogida debería ser 3,5 m2 por persona. Además, alrededor de un espacio familiar (3,5 m2 multiplicados por el número de miembros de la familia) debería haber una distancia mínima de separación de dos metros respecto a la familia adyacente. | Alta concentración de tiendas = falta de cortafuegos e intimidad |
|  | Geología y topografía | En condiciones ideales, sería preferible una pendiente de entre 2 % y 6 % para permitir un drenado natural y actividades agrícolas. También son preferibles los suelos que absorben el agua de la superficie. Es importante verificar si el nivel freático es alto o bajo, ya que será un factor esencial en la efectividad y preparación de los sistemas sanitarios; un nivel menor de 3 m supone un problema. | Un suelo poco absorbente implica condiciones geológicas y topográficas deficientes |
| Disponibilidad de recursos | Agua, medios de subsistencia, leña y materiales de construcción | La disponibilidad de agua (en cantidades suficientes y durante todo el año) es uno de los principales factores que determinan la idoneidad de un sitio. Deberían destinarse áreas para la agricultura y la ganadería, de modo que se cree menor presión sobre el entorno. También debería considerarse la disponibilidad de leña y de materiales de construcción tradicionales; en caso de que no los haya, se deberían planificar medidas de mitigación. | Cercanía a un área boscosa = disponibilidad de leña y recursos hídricos |
|  | Árboles y vegetación | Es importante preservar los árboles, la vegetación y la capa vegetal, para que proporcionen sombra y reduzcan la erosión del suelo, la humedad y el polvo. |  |
| Aspectos culturales y sociales |  | Tanto las comunidades desplazadas como las receptoras experimentan niveles elevados de desorientación y tensión. Es importante que tengan la oportunidad de ofrecer su opinión acerca de cómo hacer que el diseño del campamento se adapte lo más posible a sus normas sociales y culturales. |  |
| Disponibilidad de terrenos o edificios |  | Es importante que se aclare la titularidad del terreno y los derechos sobre el mismo, así como sobre cualquier edificio que exista en dicho lugar. Además de las discusiones con las autoridades locales y nacionales, un factor crucial es la participación de las comunidades locales. Debería firmarse un memorándum de entendimiento en el que se aclaren las funciones y las responsabilidades de todas las partes partícipes en el establecimiento del campamento. También debería dejar en claro cuál será el uso de los recursos naturales, la duración por la que se usarán los terrenos y una cláusula de renovación. | Es posible ampliar los centros comunitarios y otros servicios humanitarios preexistentes |
| Mitigación de la VdG |  | En las evaluaciones de los emplazamientos deberían incluirse las amenazas reales o potenciales a la seguridad, así como los riesgos y las vulnerabilidades relacionadas con la edad, el sexo (incluida la VBG), la discapacidad, la situación social o económica, la dependencia de las poblaciones afectadas de los recursos ambientales naturales y las relaciones entre las poblaciones afectadas y cualquier comunidad anfitriona. Los campamentos bien diseñados y los entornos similares a los campamentos ayudan a reducir la exposición a la VBG, mejoran la igualdad de vida y garantizan la dignidad de la población afectada. |  |